附件二、

项目清单报价表

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 建设 周期 | 票种 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □含税 □不含税 | □含税 □不含税 | 天 |  |  |  |
| 1 | 礼泉海螺无人运输系统网络建设 | 1.端到端时延：矿车所有运行区域内，车载终端与UPF（核心网用户面网元）之间的端到端RTD平均时延≤100ms，最大时延不高于500ms； 2.网络丢包：矿车所有运行区域内，在timeout设置为2s情况下，车载终端与UPF之间的端到端网络丢包率低于0.05%，不出现连续3个及以上的丢包； 3.上行速率：矿车运行区域内，车载终端网络平均上行速率不低15Mbps，最低速率不低于5Mbps； 4.下行速率：矿车运行区域内，车载终端网络平均下行速率不低10Mbps，最低速率不低于 5Mbps。 5.sim卡固定ip地址需求：车载终端的每张sim卡可分配指定网段的固定IP地址，可与企业内网互通。 互联网需求：云控服务器所在机房开通不低于200M互联网专线，分配至少一个公网固定IP 地址。 | 年 | 5 |  |  |  | □增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他 | □13% □9% □6% □3% | 具体技术要求按照附件：礼泉海螺无人运输系统建设方案为准。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.项目报价：按照5年合同周期，以年度总费用进行报价，此报价含网络设施使用、管理、维护或其它与之相关所有费用，包含但不限于政府电信或网络管理部门收取的一切相关费用； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.所有报价必须注明价格是否含税，及提供发票种类，含税价须注明税率； |  |  |  |
| 3.网络覆盖地点：礼泉海螺水泥有限公司矿山分厂内：矿山开采区、运输道路、破碎平台、办公楼等所有使用现场； |  |  |  |
| 4.建设要求需满足《礼泉海螺无人运输系统建设方案》规定，技术参数不得低于文件要求； |  |  |  |  |  |
| 5.合同约定期限内网络技术要求必须满足上述方案要求，报价方承担满足上述网络使用要求的相关设计、设备采购、工程建设、调试、政府或电信部门审批、备案等全部费用；由于开采面发生变化造成的网络基站位置迁改、设备升级、工程建设等费用由报价方承担。 |  |  |  |